极地微电网模拟台使用说明书

人机功能、潮流算法、WEB接口说明及典型用例

版本：v1.0    日期：2026-07-26    项目目录：D:\codex\power_simu_web

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 适用对象 | 模拟台维护人员、培训教员、外部系统接入开发人员 |
| 核心输入 | model.e、meas.e、control.e、weather.e、stat.e、device.e、curves.json |
| 核心输出 | real.e、scada.e、runtime_logs.json、commands.json、四遥接口 JSON |
| 计算入口 | simu_loop.run_once + HybridPowerFlowCalc |

# 目录

本说明书按主题连续排版，正文按内容自然换页，避免出现大面积空白。

| 编号 | 目录项 | 编号 | 目录项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总体说明与部署 | 3.10 | 潮流计算日志解读 |
| 1.1 | 文档范围与阅读方式 | 4 | WEB 接口与外部交互 |
| 1.2 | 系统角色与总体架构 | 4.1 | WEB API 总览 |
| 1.3 | 目录结构与模型文件约定 | 4.2 | 基础接口：健康、模型、配置 |
| 1.4 | 启动、停止与服务端口 | 4.3 | 快照接口 /api/snapshot |
| 2 | 模拟台人机功能 | 4.4 | 曲线、故障和模式接口 |
| 2.1 | 模拟台主页：状态、能流与当前指令 | 4.5 | 时钟控制接口 /api/clock |
| 2.2 | 模型切换、复制与多模型并行 | 4.6 | 定义包与模型管理接口 |
| 2.3 | 电网模型与定义管理 | 4.7 | 学员台交互链接接口 |
| 2.4 | 仿真模式：年仿真与日仿真 | 4.8 | 遥测/遥信接口 |
| 2.5 | 时钟控制与计算周期 | 4.9 | 指定遥测/遥信查询接口 |
| 2.6 | 曲线设置页面 | 4.10 | 遥控/遥调读取接口 |
| 2.7 | 设备故障设置 | 4.11 | 遥控/遥调下发接口 |
| 2.8 | 量测故障设置 | 4.12 | 取消遥控/遥调指令 |
| 2.9 | 运行模式页面 | 4.13 | 学员台控制路径 |
| 2.10 | 参数配置页面 | 4.14 | API 错误处理和返回约定 |
| 2.11 | 控制指令页面 | 5 | 典型用例、运维与验收 |
| 2.12 | 实时量测页面 | 5.1 | 用例一：启动日仿真并读取量测 |
| 2.13 | 运行日志页面 | 5.2 | 用例二：外部 EMS 下发控制 |
| 2.14 | 交互链接 | 5.3 | 用例三：课堂训练流程 |
| 3 | 仿真计算与潮流算法 | 5.4 | 用例四：验证新能源消纳关系 |
| 3.1 | 单步仿真计算流程 | 5.5 | 运维检查清单 |
| 3.2 | 天气与负荷曲线读取逻辑 | 5.6 | 常见问题 |
| 3.3 | 设备状态和控制指令叠加 | 5.7 | 交付验收建议 |
| 3.4 | 风光储柴荷能力边界 | 6 | 附录 |
| 3.5 | 风机、光伏和储能公式 | 6.1 | 附录：主要文件速查 |
| 3.6 | 交直流混联潮流计算入口 | 6.2 | 附录：接口命名规则 |
| 3.7 | Newton 迭代与线性求解器 | 6.3 | 附录：最小外部控制程序框架 |
| 3.8 | 真值与 SCADA 量测生成 | 6.4 | 附录：术语表 |
| 3.9 | 气象遥测点 |  |  |

# 1. 总体说明与部署

## 1.1 文档范围与阅读方式

本说明书面向模拟台使用、运维和二次开发，覆盖人机功能、潮流算法、WEB 接口和端到端用例。

### 要点

人机功能章节说明页面入口、操作顺序、数据含义和推荐使用路径。

潮流算法章节说明输入边界如何进入 model.e，如何生成 real.e 与 scada.e。

WEB 接口章节说明 REST API 路径、参数、返回结构和可复制示例。

用例章节覆盖启动仿真、读取量测、下发控制和取消指令。

提示：本文基于 D:\codex\power_simu_web 当前模拟台实现整理，默认模拟台端口为 8710。

## 1.2 系统角色与总体架构

系统分为模拟台和学员台。模拟台是仿真数据源和计算内核入口；学员台是训练操作端。

### 要点

模拟台负责模型管理、工况设置、时钟推进、潮流计算、量测生成和对外接口。

学员台负责接收模拟台数据、展示状态、人工或自动下发遥控/遥调指令。

外部 EMS/AGC/优化程序可通过模拟台 REST API 获取四遥数据并下发控制。

一个模拟台交互链接可以供多个学员台同时接入。

### 表格说明

| 角色 | 默认端口 | 主要职责 | 典型使用者 |
| --- | --- | --- | --- |
| 模拟台 | 8710 | 模型、曲线、故障、时钟、潮流、接口 | 教员/运维 |
| 学员台 | 8720 | 实时接收、显示、人工控制、策略控制 | 学员/开发者 |
| 外部系统 | 自定义 | 四遥读取、闭环控制、算法验证 | EMS/AGC |

## 1.3 目录结构与模型文件约定

推荐结构为 models/simulator/source 和 models/simulator/runtime。source 保存定义，runtime 保存运行产物。

### 表格说明

| 目录或文件 | 作用 | 运行时改写 |
| --- | --- | --- |
| source/<模型名>/model.e | 电网模型定义 | 否 |
| source/<模型名>/meas.e | 遥测/遥信量测定义 | 否 |
| source/<模型名>/control.e | 遥控/遥调控制点定义 | 否 |
| source/<模型名>/device.e | 风光储柴荷设备参数 | 否 |
| runtime/<模型名>/real.e | 潮流真值 | 是 |
| runtime/<模型名>/scada.e | SCADA 量测值 | 是 |
| runtime/<模型名>/commands.json | 控制历史 | 是 |
| runtime/<模型名>/runtime_logs.json | 运行日志 | 是 |

提示：source 中已有定义文件不应在 runtime 中重复定义，runtime 主要保存过程文件和来自学员台的控制叠加。

## 1.4 启动、停止与服务端口

模拟台 WEB 服务由 Python HTTP 服务提供。默认模拟台端口 8710，学员台端口 8720。

### 要点

--role simulator 加载模拟台页面和模拟台模型源目录。

--role trainee 加载学员台页面和学员台模型源目录。

--compute-interval-seconds 控制后台多久尝试推进一次仿真步，默认 1 秒。

建议 Python 调用使用 -X utf8，避免 PowerShell/BOM 相关编码问题。

### 示例

D:\anaconda3\python.exe -X utf8 -m simu.server --role simulator --host 127.0.0.1 --port 8710 --sim-dir D:\codex\power_simu_web --compute-interval-seconds 1 D:\anaconda3\python.exe -X utf8 -m simu.server --role trainee --host 127.0.0.1 --port 8720 --sim-dir D:\codex\power_simu_web --compute-interval-seconds 1

# 2. 模拟台人机功能

## 2.1 模拟台主页：状态、能流与当前指令

主页用于快速观察当前仿真状态、输入边界、电气能量流、当前有效控制指令和最新运行事件。

### 要点

电气能量流左侧为新能源，中间为储能，右侧为负荷和柴油发电。

实时绿电占比按照 (1 - 柴发功率/负荷功率) * 100% 计算。

流动箭头表达潮流方向，箭头大小表达功率大小，颜色表达绿色属性。

下方表格高度可拖拽调整，能流图在高度变化过程中保持居中。

### 表格说明

| 区域 | 显示内容 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 时钟控制 | 启动、暂停、停止、单步、加速、减速 | 控制推进 |
| 输入边界 | 风速、辐照、气温、负荷、有效控制 | 判断工况 |
| 电气能量流 | 风、光、储、柴、荷与绿电占比 | 观察平衡 |
| 当前控制指令 | 遥控/遥调、指令值、实时值、更新时间 | 确认生效 |

### 界面截图

图 2-1 模拟台主页：时钟控制、能量流和当前有效指令

## 2.2 模型切换、复制与多模型并行

模型下拉框从模型根目录遍历子目录得到列表。每个模型是独立文件夹，模型名就是文件夹名。

### 要点

切换模型只改变当前显示和控制目标，不会合并不同模型的运行态。

复制新模型会复制模型定义、曲线、设备状态、量测状态和控制指令等。

复制时做重名检查，避免覆盖已有模型。

多模型并行时，每个模型具有独立时钟、runtime 数据和交互链接。

### 表格说明

| 操作 | 后台行为 | 注意事项 |
| --- | --- | --- |
| 选择模型 | 切换 active_model_id | 不停止原模型仿真 |
| 复制模型 | 复制 source/runtime 相关文件 | 重名时要求改名 |
| 并行仿真 | MultiModelSimulator 独立推进 | 以 model_id 区分 |

## 2.3 电网模型与定义管理

该页面用于查看当前电网模型参数，并配合定义导入、导出完成模型分发和版本留存。

### 要点

导出定义包含 model.e、meas.e、control.e，以及环境和负荷曲线定义文件。

导出时允许用户指定导出目录。

### 界面截图

图 2-2 电网模型页面：设备树与分类模型参数表

导入定义时若模型名重复，应提示重复并要求输入新名称。

定义包用于同步学员台本地定义，避免接收时出现定义不一致。

### 示例

Invoke-WebRequest -Uri "http://127.0.0.1:8710/api/export-definitions?model_id=simple_model" -OutFile "D:\temp\simple_model_definitions.zip" Invoke-RestMethod -Uri "http://127.0.0.1:8710/api/export-definitions?model_id=simple_model&format=json"

## 2.4 仿真模式：年仿真与日仿真

模拟台支持年仿真和日仿真。年仿真为 8760 点、1 小时间隔；日仿真为 1440 点、1 分钟间隔。

### 要点

年仿真时，故障窗口按起始日和结束日设置，界面显示为几月几日。

日仿真时，故障窗口按时分设置。

仿真运行过程中不能切换仿真模式，需先停止。

仿真时钟会按步长向上对齐，保证时刻不倒退。

### 表格说明

| 模式 | 点数 | 默认步长 | 故障时间 | 典型用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年仿真 | 8760 | 60 min | 起止日 | 全年资源评估 |
| 日仿真 | 1440 | 1 min | 时:分 | 典型日训练 |

## 2.5 时钟控制与计算周期

时钟控制包括启动、暂停、停止、单步、加速、减速。加速倍率为 x1、x5、x15、x30、x60。

### 要点

从停止状态启动时弹窗指定开始时刻，并按有效步长向上对齐。

暂停不清空状态，停止会回到 stopped 并将仿真时钟归零。

单步执行一次计算并推进一个等效步长。

仿真时步与真实时间解耦，一轮计算成功完成后才推进一个逻辑仿真步。

提示：模拟台不根据系统阻塞时间补步，避免计算耗时导致仿真时钟漂移。

## 2.6 曲线设置页面

曲线设置页面为左右结构。左侧为曲线树，右侧上方为曲线，下方为表格。

### 要点

### 界面截图

图 2-3 曲线设置页面：曲线树、曲线板和数据表

左侧一级为环境曲线和负荷曲线；环境曲线包含风、光、温；负荷曲线列出模型负荷。

默认单选，按下鼠标拖拽时支持多选。

曲线支持左键选中后拖拽修改，右键结束选中和拖拽状态。

表格支持编辑，保存按钮写回曲线配置。

曲线游标随鼠标移动，便于定位时刻点。

### 界面截图

图 2-4 故障设置页面：设备故障起止时刻与状态设定

### 表格说明

| 曲线 | 字段 | 范围/单位 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 风速 | wind_speed_mps | 0-50 m/s | 限制风机最大出力 |
| 太阳辐照 | solar_irradiance_w_m2 | 0-1100 W/m2 | 限制光伏最大出力 |
| 气温 | air_temp_c | ℃ | 光伏温度修正 |
| 负荷 | p_kw | kW | 更新负荷功率 |

## 2.7 设备故障设置

设备故障页面左侧为设备树，右侧为设备故障表格，可设置故障状态、发生时刻和清除时刻。

### 要点

普通设备故障通常映射为 run_stat 投入/退出。

Switch/Breaker 故障映射为 CbOpenStat 中的 status 分/合状态。

年仿真使用 start_day/clear_day，日仿真使用 start_minute/clear_minute。

故障在每轮潮流计算前物化到 stat.e 和工作模型。

### 表格说明

| 对象 | 可设置状态 | 影响文件 | 进入潮流方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 普通设备 | 投入/退出 | RunStat | 更新 run_stat |
| 开关/断路器 | 分/合 | CbOpenStat | 更新 status |
| 设备类 | 批量筛选 | local_settings.json | 逐台匹配 |

## 2.8 量测故障设置

量测故障作用于 scada.e，不改变 real.e。支持正常、死数、0 值和大偏差。

### 要点

正常：不额外修改 scada.e。

死数：保持固定中值或上一帧值，可叠加偏差。

### 界面截图

图 2-5 运行模式页面：设备树与运行模式表

0 值：量测值强制为 0。

大偏差：在当前量测基础上增加 bias/error/offset。

量测故障用于训练学员识别坏数据和传感器异常。

### 表格说明

| 故障类型 | 配置字段 | 计算行为 | 典型用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| dead/stuck | median,bias | 固定值或上一值+偏差 | 死数 |
| zero | 无 | 置零 | 通道断线 |
| bias | bias/error | 当前值+偏差 | 传感器偏移 |
| normal | 无 | 不处理 | 恢复正常 |

## 2.9 运行模式页面

### 界面截图

图 2-6 参数配置页面：仿真步长、计算周期和当前状态

运行模式页面左侧为设备树，右侧表格显示并修改设备运行模式，例如 PQ、PV、PH、V。

### 要点

运行模式描述设备在潮流方程中的建模角色。

修改模式后，下一轮计算前重新物化工作模型。

模式应与 model.e、control.e 定义保持一致，不应随意发挥。

不合理模式可能导致潮流不收敛或求解异常。

### 界面截图

图 2-7 控制指令页面：遥控遥调表格与跟踪曲线

### 表格说明

| 模式 | 含义 | 适用示例 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| PQ | 指定 P/Q | 负荷、功率源 | 最常见边界 |
| PV | 指定 P/V | 发电机 | 无功由潮流平衡 |
| PH | 指定有功和换流关系 | 换流器 | 需模型支持 |
| V | 指定电压 | 平衡/控制节点 | 需谨慎设置 |

## 2.10 参数配置页面

参数配置页面集中管理系统参数，包括仿真步长/时钟倍率和仿真计算周期。

### 要点

clock_speed 或 speed 会被规范到 x1、x5、x15、x30、x60。

### 界面截图

图 2-8 实时量测页面：真值、量测值和测点跟踪曲线

compute_interval_seconds 表示后台每隔多少秒尝试计算一次，默认 1 秒。

effective_step_minutes 由曲线时步和时钟倍率共同决定。

保存后写入 local_settings.json，并按有效步长对齐当前仿真时刻。

### 示例

Invoke-RestMethod -Method POST -Uri "http://127.0.0.1:8710/api/config?model_id=simple_model" ` -ContentType "application/json" ` -Body '{"clock_speed":5,"compute_interval_seconds":1}'

## 2.11 控制指令页面

### 界面截图

图 2-9 运行日志页面：日志类型过滤、分页与详情

控制指令页面左侧为设备树，右侧为多标签页，遥控和遥调分表展示。

### 要点

遥控包括设备投入/退出、开关和断路器分合状态。

遥调包括发电机、DCDC、DCAC、ACAC、储能等设备的 P/Q/V 设定值。

单击或双击行时，下方曲线板刷新为对应指令的控制值和实时值曲线。

模拟台显示指令刷新时刻，包括本机时刻和仿真时刻。

有效指令列表过滤掉不刷新或过期的指令。

### 表格说明

| 类别 | 定义来源 | 显示字段 | 执行边界 |
| --- | --- | --- | --- |
| 遥控 | control.e RunStat/CbOpenStat | 名称、实时值、控制值、刷新时刻 | 有效期内 |
| 遥调 | control.e SetValue | 名称、量测值、控制值、刷新时刻 | 写入 yt_ctrl.e |

## 2.12 实时量测页面

实时量测页面左侧为设备树，右侧展示选中设备、设备类或全部测点的真值和量测值。

### 要点

表格展示量测名称、设备、量测类型、真值、量测值和有效状态。

曲线展示选中测点的量测值与真值，可选择时间窗口。

曲线横坐标跟随时间窗口调整，并按窗口取整。

气象相关测点也与电气测点一起展示和上传。

### 表格说明

| 数据源 | 含义 | 文件 | 含噪声 |
| --- | --- | --- | --- |
| definitions | 量测定义 | meas.e | 否 |
| real | 潮流真值 | real.e | 否 |
| scada | 量测结果 | scada.e | 是 |

## 2.13 运行日志页面

运行日志记录环境/负荷读取、控制响应、潮流计算、参数配置和告警信息。

### 要点

日志表包含本机时刻和仿真时刻。

支持按日志类型过滤、分页展示和清空日志。

控制响应日志先于潮流计算日志记录。

潮流计算日志输出分类统计，避免逐设备输出过多。

### 表格说明

| 日志类型 | 典型结果 | 详情内容 |
| --- | --- | --- |
| 环境/负荷 | 逐点读取 | 天气、负荷、曲线点号、weather.e |
| 控制响应 | 完成 | 有效指令、输入边界、新能源限值 |
| 潮流计算 | 完成/有缺失 | iter、normF、量测更新、功率统计 |
| 参数配置 | 已更新 | 倍率、计算周期 |

## 2.14 交互链接

模拟台自动生成模型级交互链接。学员台输入链接后解析模拟台地址、模型 ID、快照路径和控制路径。

### 要点

不同模型对应不同链接，一个链接可供多个学员台使用。

学员台启动接收前会验证链接可用性，并尝试读取一次数据。

如果传入数据与本地定义不一致，学员台会警告并启动失败。

运行中链接失效会自动重连，连续失败后停止接收。

### 示例

Invoke-RestMethod -Uri "http://127.0.0.1:8710/api/trainee-link?model_id=simple_model"

# 3. 仿真计算与潮流算法

## 3.1 单步仿真计算流程

一次仿真步从时钟触发开始，到 real.e/scada.e 刷新结束。仿真步与真实时间解耦。

### 表格说明

| 步骤 | 动作 | 输入 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物化工作模型 | model.e/stat.e | work model |
| 2 | 读取曲线点 | curves.json | weather.e |
| 3 | 物化有效控制 | commands.json | yt_ctrl.e/stat.e |
| 4 | 叠加故障与模式 | local_settings.json | merged_model.e |
| 5 | 潮流求解 | merged_model.e | Snapshot/iter/normF |
| 6 | 生成真值 | meas.e/Snapshot | real.e |
| 7 | 叠加噪声故障 | real.e/量测故障 | scada.e |
| 8 | 写日志推进时钟 | 计算结果 | snapshot |

## 3.2 天气与负荷曲线读取逻辑

每一仿真步根据当前仿真时刻读取天气和负荷曲线。年仿真按累计分钟定位，日仿真按日内分钟定位。

### 要点

weather.e 以列为单位保存 time、wind_speed_mps、solar_irradiance_w_m2、air_temp_c 等。

负荷按模型中的负荷列表逐项插值后求和，写入 load_kw。

环境/负荷日志记录曲线模式、目标分钟、点号和负荷分项。

weather.e 同时用于页面展示、负荷修正和风光最大出力限制。

### 示例

<Weather> @ time wind_speed_mps solar_irradiance_w_m2 air_temp_c air_pressure_hpa humidity_pct load_kw # 00:00:00 8.50 0.00 -22.00 985.00 58.00 78.20 </Weather>

## 3.3 设备状态和控制指令叠加

设备基础状态来自 stat.e，有效学员台控制来自 commands.json，并物化到 yt_ctrl.e 和当前运行 stat.e。

### 要点

RunStat 合并所有设备投退状态，字段为 dev_type、dev_name、run_stat。

CbOpenStat 保存开关/断路器分合状态，字段为 dev_type、dev_name、status。

SetValue 合并所有遥调设值，字段为 dev_type、dev_name、set_type、set_value。

StorageSoc 保存储能 SOC，字段包含 name/dev_name 和 soc_curr。

只有学员台来源、已接受、未取消、未过期的指令会影响潮流。

### 表格说明

| 来源 | 有效性条件 | 写入位置 | 影响潮流 |
| --- | --- | --- | --- |
| 学员台人工 | trainee-ui 且有效期内 | commands/yt_ctrl | 是 |
| 新能源策略 | trainee-renewable-priority | commands/yt_ctrl | 是 |
| 模拟台本地 | 非学员台来源 | 可记录 | 否 |
| 取消指令 | 匹配有效指令 | 标记 cancelled | 退出影响 |

## 3.4 风光储柴荷能力边界

模拟台根据天气和 device.e 参数修正设备能力边界，风光在最大可发范围内跟踪控制指令。

### 要点

风电只看 ACGenerator 类型风机，不把 DCACConverter 当成风电源。

光伏只看 DCGenerator 类型光伏，不把变流器重复统计为电源。

储能 SOC 高于上限时不能充电，低于下限时不能放电。

若没有有效控制指令，风光按最大出力点运行。

柴油机承担新能源和储能之外的剩余功率缺额。

### 表格说明

| 设备 | 关键参数 | 约束逻辑 |
| --- | --- | --- |
| 风机 | cut_in/rated/cut_out/rated_power | 分段立方曲线并裁剪 p_min/p_max |
| 光伏 | rated_power/reference/temp_coef | 辐照比例和温度修正 |
| 储能 | emva/soc_min/soc_max/充放上限 | SOC 与功率共同约束 |
| 负荷 | 96 点曲线/温度参数 | 按曲线和环境修正 |

## 3.5 风机、光伏和储能公式

风电采用切入-额定-切出分段曲线，光伏采用辐照和温度修正，储能 SOC 按功率积分。

### 要点

储能 p_set 为正表示放电，为负表示充电。

风机切出风速过低会导致强风下出力归零，应结合 device.e 检查。

### 示例

风电： v < cut_in 或 v >= cut_out: Pwind = 0 cut_in <= v < rated: Pwind = rated_power * ((v-cut_in)/(rated-cut_in))^3 v >= rated 且 v < cut_out: Pwind = rated_power 光伏： Ppv = rated_power * irradiance/reference_irradiance * max(0, 1 + temp_coefficient * (air_temp - reference_temperature)) 储能： soc_next = clamp(soc - p_set * period_seconds / 3600 / capacity_kwh, soc_min, soc_max)

## 3.6 交直流混联潮流计算入口

模拟台通过 simu_loop.run_once 调用交直流混联潮流，默认求解器是 HybridPowerFlowCalc。

### 操作步骤

合并 model.e、stat.e、weather.e、yt_ctrl.e、device.e 为 merged_model.e。

调用 _read_lf_network_from_file 读取交直流网络。

构造 HybridPowerFlowCalc(network, verbose=False)。

执行 calc.run()，检查返回码和 converged 标志。

封装 Snapshot，用于 real.e 测点取值。

### 示例

network = _read_lf_network_from_file(merged_model) calc = HybridPowerFlowCalc(network, verbose=False) rc = calc.run() solver_info = f"iter={calc.iterations}, normF={calc.normF:.3e}"

## 3.7 Newton 迭代与线性求解器

HybridPowerFlowCalc 对全局状态向量构造残差 F 和稀疏雅可比 J，迭代求解 J dx = -F。

### 要点

收敛条件以残差无穷范数 normF 小于容差为准。

默认混联场景优先使用 pyklu，不可用时回退 SciPy/SuperLU。

可选求解器包括 pyklu、superlu/scipy、umfpack、sksparse.klu.klu_solve。

日志中的 iter 和 normF 是判断计算质量的关键指标。

### 表格说明

| 求解器 | Python 绑定 | 特点 | 回退 |
| --- | --- | --- | --- |
| pyklu | PyKLU.Klu | 适合稀疏电网矩阵 | scipy |
| superlu/scipy | scipy.sparse.linalg | 依赖少、稳定 | 默认兜底 |
| umfpack | scikits.umfpack | 可复用符号分解 | scipy |
| sksparse.klu | sksparse.klu.klu_solve | 可选 KLU 接口 | scipy |

## 3.8 真值与 SCADA 量测生成

潮流收敛后，模拟台按 meas.e 中定义的测点从 Snapshot 取值，生成 real.e，再叠加噪声生成 scada.e。

### 要点

real.e 保存潮流真值，不叠加测量误差。

scada.e 保存学员台看到的测量值，包含白噪声和量测故障。

量测噪声可由统一 noise_std 或 meas.e 权重决定。

所有 E 文件保持列对齐，便于人工查看和程序解析。

missing 表示测点无法从 Snapshot 取值，应检查 meas.e 与 model.e 是否一致。

### 示例

real_rows = build_real_rows(meas.e, snapshot, stat.e) scada_rows = add_noise_to_rows(real_rows, noise_std, rng) write_measurement_snapshot(real.e, real_rows) write_measurement_snapshot(scada.e, scada_rows)

## 3.9 气象遥测点

风速、辐照、气温、湿度、气压等气象量作为遥测点与电气测点一起展示和上传。

### 要点

气象测点写入 meas.e 或由服务在定义视图中补齐。

气象测点进入 /api/external/telemetry 返回结果。

学员台实时量测界面按同一定义展示。

外部系统可用指定查询接口只读取关心的气象点。

### 表格说明

| 测点名称 | 含义 | 单位 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| weather_wind_speed | 风速 | m/s | weather.e/曲线 |
| weather_solar_irradiance | 太阳辐照 | W/m2 | weather.e/曲线 |
| weather_air_temp | 气温 | ℃ | weather.e/曲线 |
| weather_humidity | 湿度 | % | weather.e/曲线 |
| weather_air_pressure | 气压 | hPa | weather.e/曲线 |

## 3.10 潮流计算日志解读

每轮计算通常生成控制响应和潮流计算两类日志，前者说明输入边界，后者说明求解摘要和功率统计。

### 要点

控制响应日志包含有效指令数量、仿真边界、天气负荷边界和新能源限值。

潮流计算日志包含 iter、normF、量测更新、缺失、叠加修正和分类统计。

功率差额包含网络损耗和变流损耗，不要求严格为 0。

missing 大于 0 时优先检查 meas.e 是否引用了不存在的设备或量测类型。

### 示例

计算摘要 时刻 00:00:00，累计分钟 0，推进 1 min，求解器 iter=4, normF=7.40e-14 分类统计 风力发电总功率 6.58 kW，光伏发电总功率 0 kW 分类统计 柴油发电总功率 62.69 kW，负荷用电总功率 78.82 kW 功率平衡 电源发电总功率 79.27 kW，用电及充电总功率 78.82 kW，功率差额 0.45 kW

# 4. WEB 接口与外部交互

## 4.1 WEB API 总览

模拟台提供 REST 风格接口，统一返回 JSON。多模型访问时使用 model_id 查询参数选择模型。

### 表格说明

| 类别 | 方法 | 路径 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 健康 | GET | /api/health | 检查服务可用 |
| 模型 | GET | /api/models | 获取模型列表 |
| 快照 | GET | /api/snapshot | 获取完整实时快照 |
| 四遥 | GET | /api/external/telemetry | 获取遥测/遥信 |
| 四遥 | GET | /api/external/controls | 获取遥控/遥调 |
| 控制 | POST | /api/external/controls | 接收并执行控制 |
| 时钟 | POST | /api/clock | 控制仿真时钟 |
| 定义 | GET | /api/export-definitions | 导出定义包 |

提示：接口响应头支持 CORS，并带 no-store，适合实时页面轮询。

## 4.2 基础接口：健康、模型、配置

基础接口用于检查服务、获取模型目录和当前系统参数。外部程序建议先调用这些接口确认环境。

### 表格说明

| 接口 | 关键返回字段 |
| --- | --- |
| /api/health | ok, role |
| /api/models | models, active_model_id |
| /api/config | role, system_parameters, models |

### 示例

Invoke-RestMethod -Uri "http://127.0.0.1:8710/api/health" Invoke-RestMethod -Uri "http://127.0.0.1:8710/api/models" Invoke-RestMethod -Uri "http://127.0.0.1:8710/api/config?model_id=simple_model"

## 4.3 快照接口 /api/snapshot

快照接口返回当前模型完整状态，是模拟台页面刷新和学员台接收的主要数据源。

### 表格说明

| 字段 | 含义 |
| --- | --- |
| model | 模型 id、名称、目录 |
| clock | 仿真时钟、状态、速度、步数 |
| definitions | 模型、量测、控制定义 |
| curves/settings | 曲线、故障、模式、参数 |
| commands/runtime_logs | 控制历史和运行日志 |
| devices | 设备列表及状态 |
| measurements | definitions、real、scada |
| summary | 量测数、告警数、控制数 |

### 示例

$snapshot = Invoke-RestMethod -Uri "http://127.0.0.1:8710/api/snapshot?model_id=simple_model" $snapshot.clock $snapshot.summary

## 4.4 曲线、故障和模式接口

曲线、故障和模式接口用于模拟台本地设置，运行中不能切换年/日仿真模式。

### 要点

量测故障接口为 /api/measurement-faults。

运行模式接口为 /api/modes。

系统参数接口为 /api/config。

### 示例

Invoke-RestMethod -Method POST -Uri "http://127.0.0.1:8710/api/curves?model_id=simple_model" ` -ContentType "application/json" ` -Body '{"mode":"day","time_step_minutes":1,"point_count":1440,"weather":[{"minute":0,"wind_speed_mps":8,"solar_irradiance_w_m2":0,"air_temp_c":-20}],"loads":{"load01":[{"minute":0,"p_kw":80}]}}' Invoke-RestMethod -Method POST -Uri "http://127.0.0.1:8710/api/device-faults?model_id=simple_model" ` -ContentType "application/json" ` -Body '{"items":[{"dev_type":"ACGenerator","dev_name":"wt01_10kw","run_stat":0,"start_minute":60,"clear_minute":120}]}'

## 4.5 时钟控制接口 /api/clock

时钟接口支持 start、pause、stop、step、faster、slower，也可以携带 minute、speed、step_minutes。

### 表格说明

| action | 行为 |
| --- | --- |
| start | 进入 running |
| pause | 进入 paused |
| stop | 归零并 stopped |
| step | 单步计算 |
| faster/slower | 调整倍率 |

### 示例

Invoke-RestMethod -Method POST -Uri "http://127.0.0.1:8710/api/clock?model_id=simple_model" ` -ContentType "application/json" -Body '{"action":"start","minute":480}' Invoke-RestMethod -Method POST -Uri "http://127.0.0.1:8710/api/clock?model_id=simple_model" ` -ContentType "application/json" -Body '{"action":"step"}' Invoke-RestMethod -Method POST -Uri "http://127.0.0.1:8710/api/clock?model_id=simple_model" ` -ContentType "application/json" -Body '{"action":"pause"}'

## 4.6 定义包与模型管理接口

定义包接口用于模型迁移和课堂发放；复制接口用于基于当前模型快速建立新工况。

### 要点

导出 zip 文件名由当前模型名生成。

导入时 create_model=true 会创建新模型。

名字重复时接口返回 400，界面要求用户改名。

### 示例

Invoke-RestMethod -Method POST -Uri "http://127.0.0.1:8710/api/models/clone?model_id=simple_model" ` -ContentType "application/json" -Body '{"name":"训练模型A"}' Invoke-RestMethod -Method POST -Uri "http://127.0.0.1:8710/api/models/import-definitions" ` -ContentType "application/json" -Body '{"create_model":true,"name":"导入模型A","data_base64":"<base64>"}'

## 4.7 学员台交互链接接口

/api/trainee-link 返回模型级交互链接，包含模拟台 API 根地址、模型 ID、快照路径和控制路径。

### 表格说明

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| type | polar-microgrid-trainee-link |
| teacher_api_base | 模拟台 API 根地址 |
| model_id/model_name | 对应模型 |
| snapshot_path | 学员台接收路径 |
| command_path | 学员台下发控制路径 |
| telemetry/control paths | 轻量四遥路径 |

### 示例

$response = Invoke-RestMethod -Uri "http://127.0.0.1:8710/api/trainee-link?model_id=simple_model" $response.link $response.teacher_api_base $response.snapshot_path $response.command_path

## 4.8 遥测/遥信接口

GET /api/external/telemetry 提供最新遥测和遥信值，返回时刻和 N 个测点名称及对应值。

### 要点

为节省交互量，单条 item 只保留 name、value、刷新时间和 valid 等必要字段。

values 字典适合按名称快速读取。

items 数组适合遍历展示。

气象测点也在该接口中返回。

### 示例

$telemetry = Invoke-RestMethod -Uri "http://127.0.0.1:8710/api/external/telemetry?model_id=simple_model" $telemetry.time $telemetry.values.weather_wind_speed $telemetry.items ¦ Select-Object -First 5

## 4.9 指定遥测/遥信查询接口

POST /api/external/telemetry/query 输入遥测列表与遥信列表，返回对应值列表和缺失清单。

### 要点

遥测输入可用 telemetry、telemetry_names、yc、yc_names 等别名。

遥信输入可用 signals、signal_names、yx、yx_names 等别名。

缺失点返回 found=false、valid=0、value=null。

### 示例

Invoke-RestMethod -Method POST -Uri "http://127.0.0.1:8710/api/external/telemetry/query?model_id=simple_model" ` -ContentType "application/json" ` -Body '{"yc_names":["weather_wind_speed","weather_solar_irradiance"],"yx_names":["ACGenerator.diesel_300kw.run_stat"]}'

## 4.10 遥控/遥调读取接口

GET /api/external/controls 提供最新遥控和遥调值，返回控制名称、当前值、更新时间和 active 状态。

### 表格说明

| 字段 | 含义 |
| --- | --- |
| name | 控制名称 |
| value | 当前控制值 |
| active | 是否来自有效指令 |
| updated_wall_time | 指令刷新本机时刻 |
| updated_simu_time | 指令刷新仿真时刻 |
| expires_at_absolute_minute | 有效截止累计分钟 |

### 示例

$controls = Invoke-RestMethod -Uri "http://127.0.0.1:8710/api/external/controls?model_id=simple_model" $controls.values."ACGenerator.diesel_300kw.p_set" $controls.items ¦ Where-Object {$_.active -eq $true}

## 4.11 遥控/遥调下发接口

POST /api/external/controls 接收并执行遥控和遥调值，推荐使用 values 字典按 name 下发。

### 要点

接口会返回 accepted.remote_controls 和 accepted.remote_adjustments。

source 若不是 trainee/student 类，会自动加 trainee- 前缀以形成有效来源。

下发后下一轮潮流计算前物化到 yt_ctrl.e。

### 示例

Invoke-RestMethod -Method POST -Uri "http://127.0.0.1:8710/api/external/controls?model_id=simple_model" ` -ContentType "application/json" ` -Body '{"values":{"ACGenerator.diesel_300kw.run_stat":1,"ACGenerator.diesel_300kw.p_set":55.5,"ESS.ess01.p_set":20},"valid_for_minutes":10,"source":"external-ems"}'

## 4.12 取消遥控/遥调指令

可通过人机或 API 取消某个有效遥控/遥调指令。取消后模拟台退出该指令对系统运行的影响。

### 表格说明

| 返回字段 | 说明 |
| --- | --- |
| cancelled.remote_controls | 成功取消的遥控条数 |
| cancelled.remote_adjustments | 成功取消的遥调条数 |
| cancelled.missing | 未匹配有效指令条数 |
| cancelled_items | 逐项取消结果 |
| control_values | 取消后的最新控制值 |

### 示例

Invoke-RestMethod -Method POST -Uri "http://127.0.0.1:8710/api/external/controls?model_id=simple_model" ` -ContentType "application/json" ` -Body '{"cancel_commands":[{"name":"ACGenerator.diesel_300kw.p_set"},{"name":"ESS.ess01.p_set"}],"source":"external-ems"}'

## 4.13 学员台控制路径

/api/student/commands 是学员台传统控制路径，接收 run_status、set_values 或取消命令。

### 要点

来源必须是 trainee/student 类才会作为有效控制进入模拟。

人工指令不会因为暂停、停止或重启自动失效，除非过期或取消。

控制响应日志会显示接受投退、设值和忽略数量。

### 示例

Invoke-RestMethod -Method POST -Uri "http://127.0.0.1:8710/api/student/commands?model_id=simple_model" ` -ContentType "application/json" ` -Body '{"source":"trainee-ui","run_status":[{"dev_type":"ACGenerator","dev_name":"wt01_10kw","run_stat":1}],"set_values":[{"dev_type":"ESS","dev_name":"ess01","set_type":"p_set","set_value":10}],"valid_for_minutes":5}'

## 4.14 API 错误处理和返回约定

模拟台在参数错误、路径不存在、模型不存在、导入失败等情况下返回 JSON 错误。

### 表格说明

| 场景 | HTTP 状态 | 建议处理 |
| --- | --- | --- |
| 路径不存在 | 404 | 检查接口路径和端口 |
| JSON 非对象 | 400 | 修正请求体 |
| 模型重名 | 400 | 提示用户改名 |
| 学员台代理失败 | 502 | 检查模拟台链接 |
| 潮流异常 | 日志告警/暂停 | 查看 runtime_logs 和 stderr |

### 示例

try { Invoke-RestMethod -Method POST -Uri "http://127.0.0.1:8710/api/clock" -ContentType "application/json" -Body '[]' } catch { $_.Exception.Response.StatusCode.value__ $_.ErrorDetails.Message }

# 5. 典型用例、运维与验收

## 5.1 用例一：启动日仿真并读取量测

本用例展示外部程序如何从零启动日仿真，等待一步计算后读取最新遥测和快照。

### 操作步骤

调用 /api/config 设置 clock_speed=1 和 compute_interval_seconds=1。

调用 /api/clock action=start，从 minute=0 启动。

等待 1-2 秒，或调用 action=step 主动推进。

调用 /api/external/telemetry 读取最新遥测和遥信。

调用 /api/snapshot 查看 summary、runtime_logs 和 measurements。

### 示例

$base = "http://127.0.0.1:8710" $model = "simple_model" Invoke-RestMethod -Method POST -Uri "$base/api/clock?model_id=$model" -ContentType "application/json" -Body '{"action":"start","minute":0}' Start-Sleep -Seconds 2 $t = Invoke-RestMethod -Uri "$base/api/external/telemetry?model_id=$model" $t.time $t.values

## 5.2 用例二：外部 EMS 下发控制

外部系统可读取遥测后计算策略，再通过 /api/external/controls 下发柴油机和储能设定值。

### 要点

下发后模拟台控制指令页面会出现对应遥调行。

下一轮潮流计算前指令进入 yt_ctrl.e。

若需要撤销，应显式调用取消接口。

### 示例

$base = "http://127.0.0.1:8710" $model = "simple_model" $telemetry = Invoke-RestMethod -Uri "$base/api/external/telemetry?model_id=$model" $body = @{ values = @{ "ESS.ess01.p_set" = 15; "ACGenerator.diesel_300kw.p_set" = 60 } valid_for_minutes = 10 source = "external-ems" } ¦ ConvertTo-Json -Depth 5 $result = Invoke-RestMethod -Method POST -Uri "$base/api/external/controls?model_id=$model" -ContentType "application/json" -Body $body $result.accepted

## 5.3 用例三：课堂训练流程

教员先准备模型和曲线，再导出定义包给学员台。学员台导入定义包后，通过交互链接接收实时数据。

### 操作步骤

复制一个训练模型，命名为本次课程工况。

在曲线设置页面配置天气和负荷曲线。

在故障设置页面配置设备故障和量测故障。

导出定义包并发给学员。

生成交互链接并复制给学员台。

启动仿真，学员台启动接收并校验定义一致性。

学员下发遥控/遥调，模拟台响应并记录日志。

提示：建议先使用简单模型验证风、光、储、柴、荷关系，再切换到完整模型开展复杂场景训练。

## 5.4 用例四：验证新能源消纳关系

简单模型包含 1 台风机、1 台光伏、1 台储能、1 台柴油发电机和 1 个负荷，适合快速验证控制逻辑。

### 要点

强风但风机出力小，优先检查 device.e 中 cut_out_speed 是否过低。

夜间太阳辐照为 0，光伏出力应接近 0。

SOC 高于上限时储能不能继续充电，低于下限时不能继续放电。

电源发电小于负荷时，柴油机应补足缺额或日志显示不平衡/异常。

### 表格说明

| 检查项 | 期望现象 | 排查文件 |
| --- | --- | --- |
| 风速升高 | 风电出力按曲线增加 | device.e/weather.e/real.e |
| 辐照升高 | 光伏出力增加 | device.e/weather.e/real.e |
| 储能放电 | SOC 逐步下降 | stat.e/real.e |
| 柴油补缺 | 柴油功率随缺额变化 | yt_ctrl.e/real.e |

## 5.5 运维检查清单

当页面无响应、仿真不推进、接口异常或量测异常时，建议按顺序排查。

### 操作步骤

检查 8710 端口是否 Listen。

访问 /api/health 确认模拟台服务可用。

查看 web_logs/simulator.stderr.log 是否有 Python 异常。

查看 runtime_logs.json 最近日志类型和错误详情。

确认 source 目录存在 model.e、meas.e、control.e、device.e。

确认运行中未切换仿真模式。

确认控制指令来源有效、未过期、未取消。

确认潮流日志 iter、normF 和 missing 数量正常。

### 示例

Get-NetTCPConnection -LocalPort 8710 -State Listen Invoke-RestMethod -Uri "http://127.0.0.1:8710/api/health" Get-Content D:\codex\power_simu_web\web_logs\simulator.stderr.log -Tail 100

## 5.6 常见问题

本页汇总模拟台使用中最常见的问题、可能原因和处理建议。

### 表格说明

| 问题 | 可能原因 | 处理建议 |
| --- | --- | --- |
| 启动后自动暂停 | 潮流异常或输入边界错误 | 查看运行日志和 stderr |
| 日志出现缺失 | meas.e 与 model.e 不匹配 | 对齐定义 |
| 遥调未响应 | 来源无效、过期、取消或名称不匹配 | 查看有效指令表 |
| 学员台定义不一致 | 本地定义包与模拟台模型不同 | 重新导入定义 |
| 风大但出力小 | cut_out_speed 过低或控制限值 | 检查 device.e 和指令 |

## 5.7 交付验收建议

建议从人机、算法、接口和多模型四个层面验收模拟台。

### 表格说明

| 类别 | 验收项 | 通过标准 |
| --- | --- | --- |
| 人机 | 模型切换、曲线、故障、控制、量测、日志 | 页面可操作、数据刷新 |
| 算法 | 天气/负荷、风光限值、SOC、潮流、噪声 | real/scada 与预期一致 |
| 接口 | health、snapshot、telemetry、controls、clock | JSON 正确，控制可生效可取消 |
| 多模型 | 独立运行、独立链接、独立数据 | 互不串扰 |

提示：推荐回归顺序：简单模型、默认模型、学员台交互链接、外部 API 控制闭环。

# 6. 附录

## 6.1 附录：主要文件速查

维护人员可根据下表快速定位模拟台相关实现文件和运行数据。

### 表格说明

| 文件 | 位置 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| simu/server.py | D:\codex\power_simu_web\simu | HTTP 路由和服务启动 |
| simu/service.py | D:\codex\power_simu_web\simu | 模型服务、时钟、控制、日志、接口 |
| simu_loop.py | D:\codex\power_simu_web | 单步潮流和 real/scada 生成 |
| simu/web/simulator/app.js | simu\web\simulator | 模拟台前端逻辑 |
| models/simulator/source | models\simulator\source | 模拟台模型源 |
| models/simulator/runtime | models\simulator\runtime | 模拟台运行态 |

## 6.2 附录：接口命名规则

四遥接口中的 name 是主要交互键。轻量四遥接口删除设备类型等冗余字段以减少交互量。

### 要点

调用方不应依赖 dev_type/dev_name/meas_type 字段。

若需要完整定义，应调用 /api/snapshot 查看 definitions。

### 表格说明

| 类别 | 名称示例 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 遥测 | weather_wind_speed | 气象遥测 |
| 遥测 | ACGenerator.diesel_300kw.P_GEN | 设备功率量测 |
| 遥信 | ACGenerator.diesel_300kw.run_stat | 设备投退状态 |
| 遥控 | ACBreak.br01.status | 开关/断路器分合 |
| 遥调 | ESS.ess01.p_set | 设定值控制 |

## 6.3 附录：最小外部控制程序框架

外部 EMS/AGC 可按固定周期执行读遥测、计算策略、下发控制、读取回执的闭环。

### 示例

$base = "http://127.0.0.1:8710" $model = "simple_model" while ($true) { $yc = Invoke-RestMethod -Uri "$base/api/external/telemetry?model_id=$model" $wind = $yc.values."weather_wind_speed" $pEss = 0 if ($wind -gt 12) { $pEss = -10 } else { $pEss = 10 } $body = @{ values = @{ "ESS.ess01.p_set" = $pEss }; valid_for_minutes = 5; source = "external-ems" } ¦ ConvertTo-Json -Depth 5 Invoke-RestMethod -Method POST -Uri "$base/api/external/controls?model_id=$model" -ContentType "application/json" -Body $body ¦ Out-Null Start-Sleep -Seconds 2 }

提示：外部闭环周期不宜小于模拟台计算周期；停止控制时应显式取消指令。

## 6.4 附录：术语表

本页整理模拟台说明书中常见术语。

### 表格说明

| 术语 | 含义 |
| --- | --- |
| 遥测 YC | 连续量测，如功率、电压、电流、SOC、风速、辐照度 |
| 遥信 YX | 离散状态，如设备投退、开关分合 |
| 遥控 | 对离散状态的控制，如 run_stat/status |
| 遥调 | 对连续设定值的控制，如 p_set/q_set/v_set |
| 真值 | 潮流计算直接得到的理想量测，写入 real.e |
| SCADA | 叠加噪声和故障后的量测，写入 scada.e |
| 有效指令 | 学员台来源、未过期、未取消、能匹配定义的指令 |